| 1008双路售水功能选项9参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 | 参数描述 | 备注 |
| 功能选项 | 固定9 |  |
| 最大消费金额 | 第一路输出每次启动设备可用的最大消费金额 | 0.1元 |
| 最小消费金额 | 每次启动设备的最低扣费标准 | 0.1元 |
| 投币启动 | 投币模式下最小的投币启动金额 | 0.1元 |
| 最大工作时间 | 每次启动设备可用的最大工作时间 | 秒 |
| 结算延时 | 处于暂停状态时，达到结算延时设备自动结算 | 秒 |
| 温控1 | 如设置0306，表示控制设备3度启动温控输出6度停止 |  |
| 工作灯延时 | 设备结算后，工作灯输出延迟关闭的时间 | 秒 |
| 泵延时 | 没有检测到流量计信号的时候，自动停泵的时间 | 秒 |
| 臭氧周期 | 每隔一个周期工作一次 | 分钟 |
| 臭氧工作时间 | 每次工作多长时间 | 秒 |
| 冲洗周期 | 每隔一个周期工作一次 | 分钟 |
| 冲洗工作时间 | 每次工作多长时间 | 秒 |
| 参数16 | 投币器脉冲金额，通过这里校准判断接收一个脉冲是按照1元计算，还是5毛 | 0.1元 |
| 流量参数1 | 时间计费：填写一升水所用的时间（0.1秒） 流量计费：填写一升水所用的脉冲数 |  |
| 流量参数2 | 时间计费：填写一升水所用的时间（0.1秒） 流量计费：填写一升水所用的脉冲数 |  |
| 单价5 | 第二路输出每次启动设备可用的最大消费金额 | 0.1元 |
| 单价6 | 单次治水最大时长（防止因浮子问题导致治水溢出） | 秒 |
| 单价8 | 音量调节（0-31） |  |
| 水满延时 | 水满后延迟多少秒停止治水 | 秒 |
| 造水延时 | 达到造水条件的时候延迟多少秒启动造水 | 秒 |
| 紫外线周期（温控旁边的继电器） | 每隔一个周期工作一次 | 分钟 |
| 紫外线工作时间 | 每次工作多长时间 | 秒 |